河南省教育考试院登封基地28号楼

配套家具设备采购项目变更内容说明

河南省教育考试院登封基地28号楼配套家具设备采购项目（采购编号：豫财招标采购-2024-1284 ）的招标文件作如下变更：

1.第六章 项目需求及技术要求→一、技术要求→1.住宿家具技术要求产品序号1→床屏1.2米→3.辅材：实木，环保等级达到E1级。

变更为：序号1→床屏1.2米→3.辅材：实木，厚度≥18mm，环保等级达到E0级。

2.第六章 项目需求及技术要求→一、技术要求→1.住宿家具技术要求产品序号2→床屏1.5米→3.辅材：实木，环保等级达到E1级。

变更为：序号2→床屏1.5米→3.辅材：实木，厚度≥18mm，环保等级达到E0级。

3.第六章 项目需求及技术要求→一、技术要求→1.住宿家具技术要求产品序号3→床箱1.2米→2.主材：E0级实木多层板，含水率≤8% ，甲醛释放量≤0.124mg/m³，布艺或防污皮革软包，其他符合GB 18580-2017标准。

- 变更为：序号3→床箱1.2米→2.主材：E0级实木多层板，厚度≥25mm，含水率≤8% ，甲醛释放量≤0.124mg/m³，布艺或防污皮革软包，其他符合GB 18580-2017标准。

4.第六章 项目需求及技术要求→一、技术要求→1.住宿家具技术要求产品序号4→床箱1.5米→2.主材：E0级实木多层板，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，布艺或防污皮革软包，其他符合GB 18580-2017标准。

变更为：序号4→床箱1.5米→2.主材：E0级实木多层板，厚度≥25mm，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，布艺或防污皮革软包，其他符合GB 18580-2017标准。

5.第六章 项目需求及技术要求→一、技术要求→1.住宿家具技术要求产品序号7→衣柜→2.材质：E0级实木多层板，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.124mg/m³；其他符合GB 18580-2017标准。

- 变更为：序号7→衣柜→2.材质：E0级实木多层板，厚度≥18mm，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.124mg/m³；其他符合GB 18580-2017标准。

6.第六章 项目需求及技术要求→一、技术要求→1.住宿家具技术要求产品序号8→床头柜→2.材质：E0级实木多层板，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.124mg/m³；其他符合GB 18580-2017标准。

- 变更为：序号8→床头柜→2.材质：E0级实木多层板，厚度≥18mm，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.124mg/m³；其他符合GB 18580-2017标准。

7.第六章 项目需求及技术要求→一、技术要求→1.住宿家具技术要求产品序号9→电视机下长条桌定制→2.材质：E0级实木多层板，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合GB 18580-2017标准。

- 变更为：序号9→电视机下长条桌定制→2.材质：E0级实木多层板，厚度≥18mm，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合GB 18580-2017标准。

- 8.第六章 项目需求及技术要求→一、技术要求→3.会议室及公区家具产品序号5→会议圆桌→2.主材：E1级实木颗粒板，经过防虫防腐特殊处理，甲醛释放量达到国家E1级标准，见光面 0.6mm 厚 A级天然实木木皮；基层环保等级E0级实木多层板。

- 变更为：序号5→会议圆桌→2.主材：见光面贴 0.6mm 厚 A级天然实木木皮；基层环保等级E0级实木多层板。厚度大于30mm 。

- 9.第六章 项目需求及技术要求→一、技术要求→3.会议室及公区家具产品序号8→开放式书柜→2.基材：E1级实木多层板，经过防虫防腐特殊处理，甲醛释放量达到国家E1级标准。

- 变更为：序号8→开放式书柜→2.基材：E0级实木多层板，厚度≥18mm，经过防虫防腐特殊处理，甲醛释放量达到国家E0级标准。

- 10.第六章 项目需求及技术要求→一、技术要求→3.会议室及公区家具产品序号10→货架→2.主材：冷轧钢，五层，单层载重≥300KG。

- 变更为：序号10→货架→2.主材：冷轧钢，厚度≥0.8mm，五层，单层载重≥300KG。

- 11.第六章 项目需求及技术要求→一、技术要求→3.会议室及公区家具产品序号11→沙发→4.内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成。

- 变更为：序号11→沙发→4.内框架：实木框架配多层夹板（厚度≥18mm）+木方装钉而成。

- 12.第六章  项目需求及技术要求→一、技术要求→3.会议室及公区家具产品序号12→长茶几→2.基材：E0级实木多层板，经过防虫防腐特殊处理，甲醛释放量达到国家E1级标准。

- 变更为：序号12→长茶几→2.基材：E0级实木多层板，厚度≥18mm，经过防虫防腐特殊处理，甲醛释放量达到国家E0级标准。

- 13.第六章  项目需求及技术要求→一、技术要求→3.会议室及公区家具产品序号13→方茶几→2.基材：E0级实木多层板，经过防虫防腐特殊处理，甲醛释放量达到国家E1级标准

- 变更为：序号13→方茶几→2.基材：E0级实木多层板，厚度≥18mm，经过防虫防腐特殊处理，甲醛释放量达到国家E0级标准

- 14.第六章  项目需求及技术要求→一、技术要求→3.会议室及公区家具产品序号14→休闲沙发→3.2.沙发主要材质：沙发用实木框架，榫卯工艺、坚固耐用美观，座包用高密度定型海棉，木架环保油漆，优质麻布面料。3.茶几材质：茶几实木框架，茶几面用E0级实木多层板，环保油漆。4.一桌四椅款。

- 变更为：序号14→休闲沙发→3.沙发主要材质：沙发用实木框架，榫卯工艺、坚固耐用美观，座包用高密度定型海棉，木架环保油漆，优质麻布面料。4.茶几材质：茶几腿采用实木框架，茶几面板基材采用E0级实木多层板，厚度≥25mm，见光面贴 0.6mm 厚 A级天然实木木皮，采用环保油漆。5.一桌四椅款。

- 15.第六章 项目需求及技术要求→一、技术要求→高清显示设备产品序号6→榫卯钢结构+拉丝不锈钢包边装饰→2.定制实体墙安装50*100+20*40镀锌方钢+拉丝不锈钢包边装饰

变更为：序号6→榫卯钢结构+拉丝不锈钢包边装饰→2.定制实体墙安装50*100+20*40，厚度≥3mm镀锌方钢+拉丝不锈钢包边装饰。

16.涉及客房住宿用床、衣柜使用的橡胶和其他附属物品有环保要求的，均由E1级调整为E0级；会议办公桌、椅、茶几、书柜，有环保等级要求为E1级的均变更为E0级；

其他内容不变。