一、商务要求

1. 交付的时间和地点

交货期：接采购人通知之日起60日历天内完成交货及安装调试

交货地点：采购人指定地点

质量标准：符合相关的国家标准、行业标准和专业标准

- 包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 质保期：3年

- 履约验收：符合招标文件和投标文件的要求，满足国家、行业及采购人验收标准。

二、技术要求

1.设备制造工艺、稳定性内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

2.供货方案，包括但不限于实施计划、工作流程、供货措施内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

3.设备安装调试、试运行测试、运行维护，内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

4.备品备件保障措施考虑周全、高效、可行，符合本项目的采购需求。

5.售后服务方案内容、售后服务人员配备、售后服务计划、故障响应时间、售后服务设备，内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

6.质保期内保证措施，包括但不限于发生质量问题的应对措施、突发状况发生后的改进措施内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

三、技术参数

- 包2：生物反馈训练系统

- 一、生物反馈训练系统

- 1、产品适用于焦虑障碍的辅助治疗和焦虑状态的非药物治疗（医疗器械注册证适用范围）

- 2、设备需通过药品监督管理局检验，且保证设备使用年限在八年以上。

- 3、保证患者在临床治疗过程中安全可靠，减少头部辐射，使用通用电极片采集生理参数。

- 4、采用稳定高速的的有线USB传输方式，可实现实时观测受试者脑电、皮电、皮温的变化。

- 5、8通道信号处理器1台，智能传感器：每个专用传感器可对应采集多种生理信号，避免信号线之间的的相互缠绕和信号间的相互干扰，影响数据采集；

- 6、脑电(EEG): 噪声电平：≤1uV； 共模抑制比：≥100dB，电压测量误差不超过±10%。

- 时间间隔：误差不超过±3%，高通道截止频率：1Hz，截止频点处的信号至少衰减3.2dB

- 耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差为±2%。低通滤波器，根据输入信号频率，产品可以设置低通滤波截至频率90HZ，截至频点处的信号至少衰减10dB。

- ★7、皮温TEMP：信号输入范围:15℃--25℃，精度： 0.5℃，信号输入范围:25℃--40℃，精度：-0.01℃-0.08℃, 信号输入40℃， 精度：-0.2℃

- ★8、皮电(GSR/SC)

- 8.1、输入范围：0.8μΩ-1～20.2μΩ-1

- 8.2、显示精度 ：0.01μΩ-1

- ★9.后期可以增加终端组成多人系统，终端均可分离当作独立单机使用，可以对同一类型病人统一治疗，也可以对不同类型病人的针对性治疗。

- 10 、强大的生物反馈平台软件:

- 1）.数据通道编辑软件       2）.界面编辑软件

- 3）.训练方案编辑软件       4）.通道数据统计打印输出软件

- 11、 中文应用软件、STS同步分屏技术、数据采集滤波软件、通道协调性检测软件、HRV分析软件,心理调控系统软件，心理应激反应反馈软件(针对不同个体做场景应激训练)。

- 12、具有最新心理训练游戏“Macro马可游戏”，心理学左右脑协调平衡训练 —曼佗罗技术。

- 13、实时显示各导监测信号的波形，支持视频实时采集、反馈功能.

- 14、训练时每次可同时采用5个训练界面，并可输出直方图、数字或模拟指标、两维频谱图、三维频谱图。

- 15、可采集受试者的脑电EEG、皮电和皮温等数据，并进行分析与处理。可调节脑电反馈的频段，α、β、θ、δ四个波段的柱形图，线性图。

- 16、脑电参数可进行单独反馈，以达到通过不同病症的脑电图的改变，而采取不同治疗方案的点对点的直接治疗及训练。

- 17、可调节脑电反馈的频段，针对某一频段或某几个频段的脑电波进行增强或减弱训练视觉反馈，可采用各种动画和形态画像进行，对于不同的对象，可采用不同的画面，实时显示各导监测信号的波形。

- ★18、通过生物反馈软件记录并反馈脑电α、β、θ、δ、γ、smr波。（包含alpha波反馈软件、beta波反馈软件、delta波反馈软件、theta波反馈软件、gamma波反馈软件、波反馈软件）提供相关软件著作权登记证书。

- 二、眼动模组

- 1、眼动追踪技术：基于视频的瞳孔角膜反射式眼动追踪，明暗瞳光源配置；

- ★2、采样率：≥250 Hz，暗瞳追踪支持所有采样率，明瞳追踪支持60和120 Hz采样率；

- 3、准确度：≤0.4°；

- 4、精确度：≤0.3°RMS；

- 5、支持双眼追踪；

- 6、整体系统延迟：≤3 帧；

- 7、眨眼补偿时间≤1 帧；

- 8、丢失追踪后的补偿时间：≤250ms；

- 9、头动范围≥宽×高:30cm × 20cm；

- 10、操作距离：50–80 cm 以眼动仪的参照点为起点；

- 11、最大视角：≥30度；

- 12、最大屏幕尺寸≥24”(比例16:9)；

- 13、尺寸≤374 mm L × 18 mm H × 13.7 mm W (14.72“×0.70“×0.53“)；

- 14：重量：≤250g；

- 15、接口：USB Type-C；

- 16、数据处理：由3个嵌入式独立ASIC 芯片完成；

- 17、眼动追踪传感器

- 18、光源：暗瞳光源模组、明瞳光源模组；

- 19、功耗：≤7.5W。

备注：眼动模组属于生物反馈训练系统的配套部分，且不属于医疗器械，不需要提供有效的医疗器械注册证或备案凭证。