血液透析机

一、主要技术参数

- 1. 设备使用年限：≥10年

- 2. 透析液流量：300 mL/min≤透析液流量范围≤600mL/min

- 3. 透析液温度：33.0°C≤透析液温度范围≤40°C

- 4. 超滤率：0mL/h≤超滤率范围≤4000 mL/h

- 5. 动脉血泵：40 mL/min≤血泵流量范围≤600 mL/min

- 6. 肝素泵：0mL/h≤肝素泵流量范围≤10 mL/h

- 7. 动脉压：-300 mmHg≤动脉压测量范围≤+400mmHg

- 8. 静脉压：-180 mmHg≤静脉压测量范围≤+480mmHg

- 9. 跨膜压：-180 mmHg≤静脉压测量范围≤+480mmHg

- 10. 透析液浓度：12.0mS/cm≤透析液电导率≤16.0mS/cm

二、功能配置

1. 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤。

2. 人机交互：彩色液晶显示器。

3. 具有完备的自检功能

4. 具备透析液流速和透析液温度监测，具备超温报警

5. 漏血检测器：光学监测

6. 空气监测器：超声波检测；

7. 可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、超滤速度等。

8. 压力监测：具备动脉压、静脉压、跨膜压监测

9. 导电率监测：具备透析液电导度监测

10. 报警提示功能：具有声光报警指示，可帮助医护及时准确判断报警提示内容。

11. 消毒模式：具备多种消毒方式，保证患者使用安全。

12. 后备电池：标配后备电池组件，停电时自动跳转后备电池供电

13. 超滤系统：采用高精度超滤控制系统。

14.具备KTV监测功能。

15.具备血压监测功能。

16.透析机与血透系统具备联网功能。

17.具备一键上下机功能。

18. B粉筒支架组件：可支持碳酸氢盐干粉自动配制系统 。

19. 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。

血液透析机滤过机

- 一、主要技术参数

- 1. 设备使用年限：≥10年

- 2. 透析液流量：300 mL/min≤透析液流量范围≤600 mL/min

- 3. 透析液温度：33.0°C≤透析液温度范围≤40°C

- 4. 超滤率：0mL/h≤超滤率范围≤4000 mL/h

- 5. 动脉血泵：40mL/min≤血泵流量范围≤600 mL/min

- 6. 肝素泵：0mL/h≤肝素泵流量范围≤10 mL/h

- 7. 动脉压：-300 mmHg≤动脉压测量范围≤+400mmHg

- 8. 静脉压：-180 mmHg≤静脉压测量范围≤+480mmHg

- 9. 跨膜压：-180 mmHg≤静脉压测量范围≤+480mmHg

- 10. 透析液浓度：12.0mS/cm≤透析液电导率≤16.0mS/cm

- 11. 置换液泵：30mL/min≤置换液泵流量范围≤300mL/min

- 二、功能参数

1. 治疗模式：血液透析、单纯超滤、HDF和HF。

2. 人机交互：彩色液晶显示器。

3. 具有完备的自检功能

4. 具备透析液流速和透析液温度监测，具备超温报警

5. 漏血检测器：光学监测

6. 空气监测器：超声波检测；

7. 可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、超滤速度等。

8. 压力监测：具备动脉压、静脉压、跨膜压监测

9. 具备血泵和置换液泵监测

10. 导电率监测：具备透析液电导度监测

11. 报警提示功能：具有声光报警指示，可帮助医护及时准确判断报警提示内容。

12. 消毒模式：具备多种消毒方式，保证患者使用安全。

13. 后备电池：标配后备电池组件，停电时自动跳转后备电池供电

14. 超滤系统：采用高精度超滤控制系统。

15.具备KTV监测功能。

16.具备血压监测功能。

17.透析机与血透系统具备联网功能。

18.具备一键上下机功能。

19. B粉筒支架组件：可支持碳酸氢盐干粉自动配制系统 。

20. 透析液过滤：标配双透析液过滤器支架组件。